危险化学品泄漏事故现场处置方案

1事故风险分析

1.1事故类型

危险化学品泄漏、火灾、爆炸等事故。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

事故发生区域为危险化学品库房，危险化学品库房右侧为供气站，左侧为厂内道路，前方为二号厂房，北侧为厂区栅栏，库房主要存放桶装稀释剂、漆料、固化剂等,大多属于甲、乙类火险类别的易燃液体。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度

危险化学品库房发生事故的直接原因多为库房中油漆、稀释剂泄漏，不能及时处理，导致库内易燃有害气体浓度过高。间接原因为库房周围有动火作业或库房内电气设备不防爆等，库房没有防雷设施、库房围护结构和地面耐火等级不符合要求、库房内没有事故通风设施和可燃气体报警器等，均可能引发火灾爆炸等事故。

危险化学品在装卸、堆放作业过程中，违反安全操作规程，野蛮装卸，不规范摆放,也可能引发破损、泄漏，甚至火灾爆炸事故。

1.4事故前可能出现的症兆

油漆等化学品容器出现渗漏、泄漏、库内有油气味道过浓的特殊气味等。

1.5事故可能引发的次生、衍生事故

发生泄漏后出现可燃液体漫流，如果遇到高温、明火、静电等触发条件可引起火灾甚至爆炸，还可能有中毒窒息、高热灼伤等次生、衍生事故的发生。

2应急工作职责

我公司危险化学品库设有库管员，在事故现场应急处置的中的具体职责为：

2.1 库管员职责

（1）第一时间赶到事故现场，开展现场应急处置，找到事故的位置和事故桶（容器），分析泄漏的原因，确定处置的方法，调动应急处置人员和应急处置物资，指挥开展应急处置活动，防止事故扩大化或引发的次生、衍生事故。

（2）根据泄漏化学品的类型，配备合适的个体防护用品，正确指挥泄漏化学品的转移、补漏、封堵、导流、掩埋工作；如果出现初期火情，运用干粉灭火器、沙子、灭火毯进行灭火，将事故根据泄漏扩散情形，或火灾形势，指挥、调整施救方案和人员、物资疏散，抑制、减弱火情直到消灭火灾事故。

（3）指定专人进行道路警戒；

（4）若事故有扩大趋势，库管员应立即上报应急办公室提出提高应急响应级别，启动公司综合预案的申请，必要时可直接拔打119进行应急处理。

2.2 员工职责

（1）听从现场负责人的指挥，采用正确的方法对泄漏的危险化学品及时封堵、导流、掩盖、收集处理，以及初期火情的控制和扑灭；

（2）在没有出现火情的条件下，迅速将事故化学品迅速移出库房，临时存放在安全区域内，并有专人执守，严防引发其它事故。

（3）在现场处置过程中，如发现施救方法不当，有新的事故隐患，有事故加速扩大的趋势或初期火灾时，立即告之负责人，在负责人的指挥下调整施救方案，必要时迅速撤离现场。

3应急处置

3.1现场应急处置程序及措施

（1）小量泄漏：先将事故桶中的剩液倒入新桶中，将溢漏液体收集在专用的容器或特定的区域内，准备好相应的吸液材料（如干净的抹布、海绵、沙土等），用其进行吸收、收集、掩埋，尽快移出库房，防止化学液体流入土壤或排水管道。

（2）大量泄漏：如化学品存放处发现大量液体化学品泄漏则应由现场负责人判断是否需要启动综合预案，若发生火灾或爆炸的可能性较小的情况下，应竭力开展应急处理措施，首先应告知危险化学品库临近厂房中的工作人员，注意采取隔离措施，库房周边维修作业的立即停止动火作业，组织人员用海绵或抹布尽量覆盖泄漏区域和泄漏口，降低废液挥发可能引起的火灾概率，同时根据泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、粘合剂等）堵漏，如果事故桶是大桶的，则应采用防爆泵转移至其他专用废液器内，并尽可能将事故桶移出库房至安全区域。此类事故若发生火灾和爆炸的可能性较小或泄漏化学品的挥发气味能有效散发，则不需要启动综合应急预案，反之，若事故有扩大趋势，则必须启动综合应急预案。

（3）小量着火：对于由于泄漏导致的初期火情，立即组织施救人员采用灭火器（干粉灭火器）灭火，灭火后，确认不再复燃，采用小量泄漏方法进行处理。

（4）大量着火：火情有蔓延，不易控制的趋势时，现场负责人立即命令并组织施救人员迅速撤离危化库，等待配合公司应急总指挥部的指挥救援行动。立即向应急办公室进行报告，启动综合应急预案。

（5）处理后，将残留油漆桶放置危废库，并将地面、电气设备等及时恢复，使其满足安全设施条件要求。

3.2事件报告流程

事故发现人员或库管员在泄漏事故发生时立即报告库管员，库管员同时立即通知现场处置人员进行紧急应急处理，初期火情时，可根据危险化学品泄漏现场处置方案及时进行处理，若危险化学品泄漏不能有效控制、有引发火灾爆炸事故的趋势时，紧急情况下，可以越级上报。初报可用电话直接报告和报警（保安室电话：0427-6952103、火警：119 ），主要内容包括：危险化学品泄漏事故的类型、发生时间、地点、危险源、主要危害物质、转化方式趋向等初步情况。

根据事故发展和现场处置的情况，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况在完成现场应急处置后及时进行续报。续报可用电话直接报告。

本公司24小时应急值守电话是0427-6952103，应急值守电话设在保安室。

各应急救援队伍成员的联系电话见附件2。

具体信息报告流程见公司综合预案附件4。

4注意事项

4.1佩戴个人防护器具注意事项

在只发生泄漏事故，没有火情的情况下，现场处置人员应佩戴防毒口罩、防静电工作服；在有初期火情的情况下，现场处置人员应头戴安全帽，身着防火服，佩戴防毒口罩，必要时配戴空气呼吸器。

4.2建立警戒区域时注意事项

（1）警戒区域的边界应设有专人警戒，警戒区岗位应设置风向标和警戒绳。

（2）除现场负责人、员工等人员外，其他人员不得进入警戒区。

4.3应急处置时注意事项

（1）当出现火情时，现场处置人员应立即撤出库房，采用室外施救措施，防止出现人员伤亡事故。

（2）如果危险化学品小量泄漏，应采取转移、导流、掩盖、收集处理等措施。初期火情时，应采取干粉灭火器、灭火毯、沙土等措施立即进行紧急扑救。

（3）危险化学品泄漏趋势逐渐扩大并有发生火灾爆炸事故的可能时，应立即向公司领导或应急办公室进行汇报，启动综合应急预案。

4.4现场急救注意事项

（1）当出现火情时，现场处置人员不应进入库房内，可采用泡沫灭火器、干沙等通过门、窗进行施救。

（2）施救人员应站在主导风向的上风向；油漆类不应采用水直接灭火。

（3）事故发生时，应立即切断库房内的所有电气（器）设备的电源。

4.5结束

现场处置结束后，所有人员撤离现场、远离事发地。库管员与安全员应认真分析事故原因并制定防范措施，落实安全责任制，并根据每次现场处置方案实施的实践对危险化学品和事故应急救援方面相关知识定期进行员工培训，防止类似事故的发生。